# Cimetiere de Sanweiler

34, Rue Dicks

## Kategorie: 2 - Haupteingang

Represented by Element_ID(s): 0306_22_1_2_1

### Element_ID 0306_22_1_2_1

Lage: POI/Gebäude/Objekt

Kategorie Name: Haupteingang

Nummer: 1

FID: 73

Nearest_POI_ID: 0306_22

Nearest_POI_Name: Cimetiere de Sanweiler

Located within POI.

## Erfassungsboegen

| Nr. | Merkmal | Beschreibung | Zustand | Foto | Hinweis/Maße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 01) Führt eine Rampe oder eine Treppe direkt zum Eingang | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 2 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 02) Eingangsbereich stufen- und schwellenlos | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 3 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 03) Visueller und taktiler Kontrast; Leitsystem | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 4 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 4.1 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.01) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Noppen und Rillen: 0,4 - 0,5 cm |  |  |  |
| 4.2 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.02) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ visueller Kontrast zur Umgebung |  |  |  |
| 4.3 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.03) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Leitlinie 30 cm |  |  |  |
| 4.4 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.04) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Leitlinie ist auf beiden Seiten frei von Hindernissen (60 cm vom Rand gemessen) |  |  |  |
| 4.5 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.05) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Richtungsänderung = rechter Winkel |  |  |  |
| 4.6 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.06) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Richtungsänderung > 45°; Noppenquadrat 90 x 90 cm |  |  |  |
| 4.7 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.07) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Noppenquadrat am Anfang und Ende der Leitlinie |  |  |  |
| 4.8 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.08) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Aufmerksamkeitsstreifen aus Noppen: Hinweis auf Hindernis (z. B. Treppe) |  |  |  |
| 4.9 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.09) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Noppenstreifen vor einer Schwingtür (30 cm vor der Türe, 60 cm tief) |  |  |  |
| 4.10 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.10) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Rillen 0,5 - 1,5 cm breit; Abstand 2,5 - 3,5 cm |  |  |  |
| 4.11 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 04.11) Aufmerksamkeitsfeld (Noppenfeld) ¦ Noppen: rund mit Ø 2 - 3 cm; orthogonaler Abstand 5 cm |  |  |  |
| 5 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 05) Belag des Bodens/Weges | schlecht | 0306_22_1_2_1-5-2025.02.14_10.24.14.jpg |  |
| 6 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 06) Beleuchtung | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 6.1 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 06.01) Beleuchtung ¦ Gesamter Weg |  |  |  |
| 6.2 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 06.02) Beleuchtung ¦ Besondere Beleuchtung bei Hindernissen, Eingängen, Informationen |  |  |  |
| 6.3 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 06.03) Beleuchtung ¦ Timer: schrittweise Ausschaltung der Beleuchtung |  |  |  |
| 6.4 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 06.04) Beleuchtung ¦ Bewegungsmelder: Erkennung erfolgt über den gesamten Weg |  |  |  |
| 6.5 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 06.05) Beleuchtung ¦ Lichtquelle: nicht blendend für stehende und sitzende Personen |  |  |  |
| 7 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 07) Beschilderung/Information | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 7.1 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 07.01) Beschilderung/Information ¦ durchgängige Informationskette |  |  |  |
| 7.2 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 07.02) Beschilderung/Information ¦ kontrastreich |  |  |  |
| 7.3 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 07.03) Beschilderung/Information ¦ lesbar in stehender und sitzender Position |  |  |  |
| 7.4 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 07.04) Beschilderung/Information ¦ nicht blendend, Vermeidung von Reflexionen |  |  |  |
| 7.5 | Auffindbarkeit Eingangsbereich | 07.05) Beschilderung/Information ¦ Servicegerät < 160 cm, dann Näherung auf 100 cm möglich |  |  |  |
| 8 | Weitere Informationen | 08) Vorrichtung zur manuellen Bedienung im Abstand von 50 cm von Ecken und Wänden | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 9 | Weitere Informationen | 09) Informationsträger / Servicegerät | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 9.1 | Weitere Informationen | 09.01) Informationsträger / Servicegerät ¦ Zugang: Höhe 85-110 cm; stehend und sitzend zu erreichen |  |  |  |
| 9.2 | Weitere Informationen | 09.02) Informationsträger / Servicegerät ¦ akustische und optische Signale |  |  |  |
| 9.3 | Weitere Informationen | 09.03) Informationsträger / Servicegerät ¦ Kontrast gegenüber Hintergrund |  |  |  |
| 9.4 | Weitere Informationen | 09.04) Informationsträger / Servicegerät ¦ Schrift mind. 1 cm bei 40 cm Lesedistanz |  |  |  |
| 9.5 | Weitere Informationen | 09.05) Informationsträger / Servicegerät ¦ Groß- und Kleinschreibung |  |  |  |
| 9.6 | Weitere Informationen | 09.06) Informationsträger / Servicegerät ¦ Piktogramme und Symbole verwenden |  |  |  |
| 9.7 | Weitere Informationen | 09.07) Informationsträger / Servicegerät ¦ Verwendung Braille - und Reliefschrift |  |  |  |
| 10 | Weitere Informationen | 10) Taktile Informationen Informationsträger | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 10.1 | Weitere Informationen | 10.01) Taktile Informationen Informationsträger ¦ Schrifthöhe 0,1 - 0,15 cm |  |  |  |
| 10.2 | Weitere Informationen | 10.02) Taktile Informationen Informationsträger ¦ Schriftzeichen konisch geformt |  |  |  |
| 10.3 | Weitere Informationen | 10.03) Taktile Informationen Informationsträger ¦ Schriftgröße mind. 1 ,5 cm |  |  |  |
| 10.4 | Weitere Informationen | 10.04) Taktile Informationen Informationsträger ¦ Wahrnehmung von Hindernissen gewährleistet |  |  |  |
| 11 | Weitere Informationen | 11) Eingangstüre | gut |  |  |
| 11.1 | Weitere Informationen | 11.01) Eingangstüre ¦ Manövrier / Bewegungsfläche vor der Tür |  |  |  |
| 11.2 | Weitere Informationen | 11.02) Eingangstüre ¦ Türen (Lichte Breite: 90 cm; lichte Höhe: 205 cm) |  |  |  |
| 11.3 | Weitere Informationen | 11.03) Eingangstüre ¦ Karusselltüren sind nicht barrierefrei |  |  |  |
| 11.4 | Weitere Informationen | 11.04) Eingangstüre ¦ Tür öffnet und schließt automatisch |  |  |  |
| 11.5 | Weitere Informationen | 11.05) Eingangstüre ¦ untere Türanschläge und Schwellen nur, wenn sie unabdingbar sind (max. 2 cm) |  |  |  |
| 11.6 | Weitere Informationen | 11.06) Eingangstüre ¦ Transparente Wände und Glas: Kontrastiert; Höhe: zwischen 40-70 cm und 120-160 cm |  |  |  |

## Kategorie: 7 - Zuwegung

Represented by Element_ID(s): 0306_22_2_7_1

### Element_ID 0306_22_2_7_1

Lage: Parzelle

Kategorie Name: Zuwegung

Nummer: 1

FID: 72

Nearest_POI_ID: 0306_22

Nearest_POI_Name: Cimetiere de Sanweiler

Distance from POI: 5.031 meters

## Erfassungsboegen

| Nr. | Merkmal | Beschreibung | Zustand | Foto | Hinweis/Maße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orientierung | 01) Barrierefreier Weg, horizontal und ohne Absätze und Hindernisse | schlecht |  |  |
| 2 | Orientierung | 02) Visueller und taktiler Kontrast; podotaktiles Leitsystem | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 2.1 | Orientierung | 02.01) podotaktilles Leitsystem ¦ Noppen und Rillen: 0,4 - 0,5 cm |  |  |  |
| 2.2 | Orientierung | 02.02) podotaktilles Leitsystem ¦ visueller Kontrast zur Umgebung |  |  |  |
| 2.3 | Orientierung | 02.03) podotaktilles Leitsystem ¦ Leitlinie 30 cm |  |  |  |
| 2.4 | Orientierung | 02.04) podotaktilles Leitsystem ¦ Leitlinie ist auf beiden Seiten frei von Hindernissen (60 cm vom Rand gemessen) |  |  |  |
| 2.5 | Orientierung | 02.05) podotaktilles Leitsystem ¦ Richtungsänderung = rechter Winkel |  |  |  |
| 2.6 | Orientierung | 02.06) podotaktilles Leitsystem ¦ Richtungsänderung > 45°; Noppenquadrat 90 x 90 cm |  |  |  |
| 2.7 | Orientierung | 02.07) podotaktilles Leitsystem ¦ Noppenquadrat am Anfang und Ende der Leitlinie |  |  |  |
| 2.8 | Orientierung | 02.08) podotaktilles Leitsystem ¦ Aufmerksamkeitsstreifen aus Noppen: Hinweis auf Hindernis (z. B. Treppe) |  |  |  |
| 2.9 | Orientierung | 02.09) podotaktilles Leitsystem ¦ Noppenstreifen vor einer Schwingtür (30 cm vor der Türe, 60 cm tief) |  |  |  |
| 2.10 | Orientierung | 02.10) podotaktilles Leitsystem ¦ Rillen 0,5 - 1,5 cm breit; Abstand 2,5 - 3,5 cm |  |  |  |
| 2.11 | Orientierung | 02.11) podotaktilles Leitsystem ¦ Noppen: rund mit Ø 2 - 3 cm; orthogonaler Abstand 5 cm |  |  |  |
| 3 | Orientierung | 03) Gefälle > 3 % | schlecht |  | 3,8 \ 0,1 |
| 4 | Maße | 04) Mindestbreite 120 cm bei einer Länge bis zu 600 cm; |  |  | Geoportail |
| 5 | Maße | 05) Mindestbreite 150 cm bei Längen zwischen 600 cm - 1500 cm; |  |  |  |
| 6 | Maße | 06) Punktuelle Verengung; Breite von min 100 cm gewährleistet |  |  |  |
| 7 | Weitere Informationen | 07) Freier Durchgang von 220 cm Höhe | gut |  | NULL |
| 8 | Weitere Informationen | 08) < 220 cm: visueller Kontrast und taktile Erinnerung | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 9 | Weitere Informationen | 09) Transparente Wände und Glas: Kontrastiert in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm |  |  |  |
| 10 | Weitere Informationen | 10) Staunässe | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 11 | Weitere Informationen | 11) Belag des Bodens/Weges | schlecht | 0306_22_2_7_1-11-2025.02.14_10.20.57.jpg |  |
| 12 | Weitere Informationen | 12) Beleuchtung | mittel | 0306_22_2_7_1-12-2025.02.14_10.21.15.jpg |  |
| 12.1 | Weitere Informationen | 12.01) Beleuchtung ¦ Gesamter Weg |  |  |  |
| 12.2 | Weitere Informationen | 12.02) Beleuchtung ¦ Besondere Beleuchtung bei Hindernissen, Eingängen, Informationen |  |  |  |
| 12.3 | Weitere Informationen | 12.03) Beleuchtung ¦ Timer: schrittweise Ausschaltung der Beleuchtung |  |  |  |
| 12.4 | Weitere Informationen | 12.04) Beleuchtung ¦ Bewegungsmelder: Erkennung erfolgt über den gesamten Weg |  |  |  |
| 12.5 | Weitere Informationen | 12.05) Beleuchtung ¦ Lichtquelle: nicht blendend für stehende und sitzende Personen |  |  |  |
| 13 | Weitere Informationen | 13) Beschilderung/Information | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 13.1 | Weitere Informationen | 13.01) Beschilderung/Information ¦ durchgängige Informationskette |  |  |  |
| 13.2 | Weitere Informationen | 13.02) Beschilderung/Information ¦ kontrastreich |  |  |  |
| 13.3 | Weitere Informationen | 13.03) Beschilderung/Information ¦ lesbar in stehender und sitzender Position |  |  |  |
| 13.4 | Weitere Informationen | 13.04) Beschilderung/Information ¦ nicht blendend, Vermeidung von Reflexionen |  |  |  |

## Kategorie: 11 - Bürgersteig

Represented by Element_ID(s): 0306_22_3_11_1, 0306_22_2_11_2

### Element_ID 0306_22_3_11_1

Lage: Umgebung

Kategorie Name: Bürgersteig

Nummer: 1

FID: 68

Nearest_POI_ID: 0306_22

Nearest_POI_Name: Cimetiere de Sanweiler

Distance from POI: 33.335 meters

## Erfassungsboegen

| Nr. | Merkmal | Beschreibung | Zustand | Foto | Hinweis/Maße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemeiner Zustand | 01) Mindestbreite 100 cm | gut | 0306_22_3_11_1-1-2025.02.14_09.54.12.jpg | 118 cm |
| 2 | Allgemeiner Zustand | 02) Vorsprünge, Stufen | gut |  | 4 cm |
| 3 | Allgemeiner Zustand | 03) Treppe | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | NULL |
| 4 | Allgemeiner Zustand | 04) Bordstein min. 3 cm hoch und 3 cm tief | schlecht |  | 4 cm |
| 5 | Allgemeiner Zustand | 05) Visuelle und taktile Leitelemente bei fehlendem Bordstein | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | NULL |
| 6 | Allgemeiner Zustand | 06) Taktile und kontrastreiche Markierung als Abtrennung zum Fahrradverkehr | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 7 | Allgemeiner Zustand | 07) Bodenbelag: hart, rutschfest, blendfrei und keine Löcher/Risse von einer Breite > 2 cm | gut | 0306_22_3_11_1-7-2025.02.14_09.58.32.jpg | Audit bei aufnahme nicht nass |
| 8 | Allgemeiner Zustand | 08) Beleuchtung | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | NULL |
| 8.1 | Allgemeiner Zustand | 08.01) Beleuchtung ¦ Gesamter Weg |  |  |  |
| 8.2 | Allgemeiner Zustand | 08.02) Beleuchtung ¦ Besondere Beleuchtung bei Hindernissen, Eingängen, Informatioonen | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 8.3 | Allgemeiner Zustand | 08.03) Beleuchtung ¦ Timer: schrittweise Ausschaltung der Beleuchtung |  |  |  |
| 8.4 | Allgemeiner Zustand | 08.04) Beleuchtung ¦ Bewegungsmelder: Erkennung erfolgt über den gesamten Weg |  |  |  |
| 8.5 | Allgemeiner Zustand | 08.05) Beleuchtung ¦ Lichtquelle: nicht blendend für stehende und sitzende Personen |  |  |  |
| 9 | Weitere Informationen | 09) Freier Durchgang bis 220 cm Höhe | gut |  |  |
| 10 | Weitere Informationen | 10) Begrenzungen: Bordstein 3 cm Höhe, Rinne: 3 cm Tiefe | mittel |  | 19cm breit |

### Element_ID 0306_22_2_11_2

Lage: Parzelle

Kategorie Name: Bürgersteig

Nummer: 2

FID: 69

Nearest_POI_ID: 0306_22

Nearest_POI_Name: Cimetiere de Sanweiler

Distance from POI: 5.112 meters

## Erfassungsboegen

| Nr. | Merkmal | Beschreibung | Zustand | Foto | Hinweis/Maße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemeiner Zustand | 01) Mindestbreite 100 cm | gut | NULL | 118 cm |
| 2 | Allgemeiner Zustand | 02) Vorsprünge, Stufen | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | NULL |
| 3 | Allgemeiner Zustand | 03) Treppe | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 4 | Allgemeiner Zustand | 04) Bordstein min. 3 cm hoch und 3 cm tief | schlecht |  | 12 cm |
| 5 | Allgemeiner Zustand | 05) Visuelle und taktile Leitelemente bei fehlendem Bordstein | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 6 | Allgemeiner Zustand | 06) Taktile und kontrastreiche Markierung als Abtrennung zum Fahrradverkehr | nicht vorhanden (keine bewertung) |  |  |
| 7 | Allgemeiner Zustand | 07) Bodenbelag: hart, rutschfest, blendfrei und keine Löcher/Risse von einer Breite > 2 cm | gut |  | Audit bei Aufnahme trocken |
| 8 | Allgemeiner Zustand | 08) Beleuchtung | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | NULL |
| 8.1 | Allgemeiner Zustand | 08.01) Beleuchtung ¦ Gesamter Weg |  |  |  |
| 8.2 | Allgemeiner Zustand | 08.02) Beleuchtung ¦ Besondere Beleuchtung bei Hindernissen, Eingängen, Informatioonen |  |  |  |
| 8.3 | Allgemeiner Zustand | 08.03) Beleuchtung ¦ Timer: schrittweise Ausschaltung der Beleuchtung |  |  |  |
| 8.4 | Allgemeiner Zustand | 08.04) Beleuchtung ¦ Bewegungsmelder: Erkennung erfolgt über den gesamten Weg |  |  |  |
| 8.5 | Allgemeiner Zustand | 08.05) Beleuchtung ¦ Lichtquelle: nicht blendend für stehende und sitzende Personen |  |  |  |
| 9 | Weitere Informationen | 09) Freier Durchgang bis 220 cm Höhe | gut |  |  |
| 10 | Weitere Informationen | 10) Begrenzungen: Bordstein 3 cm Höhe, Rinne: 3 cm Tiefe |  |  |  |

## Kategorie: 12 - PMR-Parkplatz

Represented by Element_ID(s): 0306_22_3_12_1

### Element_ID 0306_22_3_12_1

Lage: Umgebung

Kategorie Name: PMR-Parkplatz

Nummer: 1

FID: 71

Nearest_POI_ID: 0306_22

Nearest_POI_Name: Cimetiere de Sanweiler

Distance from POI: 27.366 meters

## Erfassungsboegen

| Nr. | Merkmal | Beschreibung | Zustand | Foto | Hinweis/Maße |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lage | 01) In der Nähe des Eingangs, Empfangs, Aufzugs | mittel | 0306_22_3_12_1-1-2025.02.14_10.05.26.jpg | Weiter Weg |
| 2 | Lage | 02) Verbunden mit barrierefreiem Weg | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | NULL |
| 3 | Lage | 03) Bodenmarkierung, Beschilderung, leicht zu erkennen, Beleuchtung | gut | 0306_22_3_12_1-3-2025.02.14_10.06.43.jpg |  |
| 4 | Parkplatz/Maße | 04) Anzahl der Parkplätze (20+1; > 100+1) | gut |  | 2 vorhanden 15 PP vorhanden |
| 5 | Parkplatz/Maße | 05) Mindesttiefe 500 cm | gut |  | 6,20 |
| 6 | Parkplatz/Maße | 06) Breite 350 cm; Parkfläche 230 cm; Transferbereich (TB) 120 cm | schlecht |  | 3,40 |
| 7 | Parkplatz/Maße | 07) Bei mehr als 3 Parkplätzen = Transferfläche für zwei benachbarte Parkplätze 150 cm | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | 2 PMR PP vorhanden also nicht bewertbar |
| 8 | Parkplatz/Maße | 08) Neigung Parkplatz | gut |  | 2,7/ 1,6 |
| 9 | Parkplatz/Maße | 09) Beleuchtung | nicht vorhanden (keine bewertung) |  | NULL |